1. Определение расчетной электрической мощности, потребляемой строительной площадкой.

- Выписать в соответствии с вариантом технические данные электрооборудования стройплощадки в виде таблицы 1.

- Разбить все электроприёмники на 4 группы:

1-я группа: трёхфазные двигатели длительного режима, к ним относятся машины, агрегаты, компрессоры, насосы, станции.

2-я группа: электродвигатели повторно-кратковременного режима, к ним относятся башенные краны

3-я группа: однофазные электроприёмники повторно-кратковременного режима, к ним относятся сварочные трансформаторы

4-я группа: осветительные установки, к ним относятся все светильники.

- В соответствии с группой рассчитать номинальную мощность электрооборудования по формулам из табл.1 методички стр.6 (паспортную мощность крана получить суммой мощностей всех его двигателей)

- Определить расчётные активную и реактивную мощности электрооборудования формулы (10) и (11) стр.7 и суммарные мощности электрооборудования.