Лабораторная  работа  № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ, РЕЗИСТОРА И КОНДЕНСАТОРА

Цель работы: определение параметров схемы замещения электромагнитного устройства постоянного тока; изучение резонанса напряжений при последовательном соединении r, L, C; изучение методов построения векторных диаграмм напряжений и токов.

Краткие сведения из теории

Переменные токи и напряжения изменяются по синусоидальному закону

i = Imsin(ωt + ψi);      u = Umsin(ωt + ψu),

где   Im ,Um – амплитудные значения;

ω – угловая частота, ω = 2π f; f – частота;

ψi, ψu – значения начальной фазы.

Синусоидальные функции удобно представлять как проекции вращающегося вектора на вертикальную ось (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изображение переменных токов и напряжений

вращающимися векторами

Здесь φ – угол сдвига фаз между током и напряжением.

В расчётах и на векторных диаграммах используют действующие значения переменного тока и напряжения, которые меньше амплитудных в 2раз

I=Im/2;    U=Um/2.

На векторной диаграмме токи и напряжения показывают в виде векторов, длина которых, в соответствующем масштабе, равна действующему значению, а направление соответствует начальной фазе.

В резисторе ток  и напряжение совпадают по фазе. Их значения связаны законом Ома:

Ur = rI.

Мощность, потребляемая резистором,

P = rI2.

Напряжение на идеальной катушке индуктивности пропорционально

производной от тока

uL=Ldidt=Ld(Imsinωt)dt=ωLImsin(ωt+90∘),

где L – индуктивность.

Напряжение на идеальной катушке индуктивности опережает ток по фазе на 90º (электрических), т. е. на четверть периода. Соответственно ток через катушку отстаёт от напряжения. Значения напряжения и силы тока в катушке связаны через индуктивное сопротивление: xL:

UL = xLI,  где xL = ωL = 2π f L.

Индуктивное сопротивление является реактивным, т. к. характеризует не потребление, а обмен энергией. Реактивная мощность QL обмена энергией между катушкой индуктивности и питающей цепью:

QL = xL I 2= ω L I 2 = 2 π f L I 2.

Напряжение на конденсаторе пропорционально интегралу от протекающего через него тока

uC=1Cidt=1CImsinωt=ImωCsin(ωt−90∘),

где С – ёмкость.

Напряжение на идеальном конденсаторе отстаёт от тока по фазе на 90º (электрических). Соответственно ток через конденсатор опережает приложенное напряжение. Значения напряжения и силы тока в конденсаторе связаны через емкостное сопротивление

UC=xCI,  где xС=1ωC=12πfC.

Емкостное сопротивление также является реактивным. Реактивная мощность обмена энергией между конденсатором и питающей цепью

QC=xCI2=U2xC=ωCU2=2πfCU2.

При последовательном соединении элементов электрической цепи (рисунок 2) вектора напряжений отдельных элементов складываются. Так, при последовательном соединении резистора и катушки индуктивности получим прямоугольный треугольник напряжений.

Рисунок 2 – Изображение переменных токов и напряжений

Треугольнику напряжений соответствует подобный треугольник сопротивлений, катетами которого являются активное и индуктивное сопротивления, а гипотенузой – полное сопротивление

z=r2+xL2; ϕϕ=arccos=rz.

Подобным является также треугольник мощностей, состоящий из активной P, индуктивной Q и полной S мощностей:

S=P2+Q2; ϕ=arccos=PS.

Электромагнитное устройство переменного тока характеризуется мощностью активной P или полной S, а также коэффициентом мощности cosφ:

S=UI;cosϕ=PS.

Оно может быть представлено схемой замещения, содержащей последовательно соединённые идеальную катушку индуктивности L и резистор r. Для определения параметров схемы замещения электромагнитного устройства достаточно измерить напряжение U, силу тока I  и активную мощность P:

z=UI; r=PI2; xL=z2−r2; L=xLω=xL2πf.

Включим последовательно катушку индуктивности, резистор и конденсатор (рисунок 3). Напряжение U равно сумме напряжений UL, Ur и UС, каждое из которых равно произведению силы тока на соответствующее сопротивление и направлено соответствующим образом, а именно: напряжение на конденсаторе отстаёт по фазе от тока на 90º, напряжение на резисторе совпадает по фазе с током, а напряжение на индуктивности опережает по фазе ток на 90º.

Рисунок 3 – Последовательное соединение L, r и C

Полное сопротивление цепи, содержащей последовательно соединённые катушку индуктивности, резистор и конденсатор,

z=r2+(xL−xC)2.

Индуктивное сопротивление катушки и емкостное сопротивление конденсатора взаимно компенсируют друг друга. Если xC  = xL, то полное сопротивление минимально и равно активному r, а сила тока I максимальна. Обмен энергией между катушкой индуктивности и конденсатором также достигает максимума, на этих элементах наблюдаются перенапряжения. Такой режим называют резонансом напряжений. При резонансе напряжений сверхтоки могут вызвать перегорание проводов или контактов, а перенапряжения – пробой изоляции, поэтому в электроснабжении резонанс напряжений считается вредным. Однако он широко применяется в технике связи. В общем случае резонанс напряжений можно получить, изменяя значения индуктивности катушки, ёмкости конденсатора или частоты. В данной лабораторной работе резонанс получают путём подбора ёмкости конденсатора из условия

xC = xL; C=1ωxC=12πfxC.

Измерительные приборы и оборудование

Для измерения переменных токов и напряжений в лабораторном цикле применяются приборы электромагнитной системы. Они состоят из катушки и ферромагнитного сердечника. При подаче в катушку тока ферромагнитный сердечник намагничивается и, втягиваясь внутрь катушки, поворачивает ось с укреплённой на ней стрелкой. Спиральные пружинки (или растяжки) создают противодействующий момент. Угол поворота подвижной части будет тем больше, чем больше ток катушки. У амперметров в катушке мало витков толстого провода, у вольтметров – много витков тонкого провода. Приборы отличаются простотой устройства и малой чувствительностью к перегрузкам.

Порядок выполнения работы

1 Собрать схему для определения параметров электромагнитного устройства по рисунку 4, используя перемычки для коммутации (места установки перемычек выделены на схеме).

Рисунок 4 – Схема для определения параметров электромагнитного устройства

2 Тумблером SA3 подключить функциональный блок для определения параметров электромагнитного устройства. (Примечание – Тумблер SA4 должен находиться в выключенном положении). С помощью автотрансформатора TV2 установить номинальный ток Iн = 0,8 А и измерить напряжение и мощность. Результаты измерений внести в таблицу 1.

Таблица 1 – Определение параметров схемы замещения электромагнитного устройства

| И з м е р е н о |  |  | Р а с с ч и т а н о |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А | U, В | P, Вт | z, Ом | r, Ом | xL, Ом | L, Гн | Cрез, мкФ |

3 Рассчитать параметры схемы замещения электромагнитного устройства: L1 и R17.

4 Рассчитать ёмкость конденсатора C11, необходимую для достижения резонанса напряжений (Cрез).

5 Собрать схему для исследования резонанса напряжений (рисунок 5).

Рисунок 5 – Схема исследования резонанса напряжений

6 Установить напряжение, измеренное в п. 2. Устанавливая ёмкость конденсатора C11 приблизительно равной 0,5 Cрез; 0,75 Cрез; Cрез; 1,5 Cрез; 2 Cрез снять показания измерительных приборов: входного напряжения, силы тока, мощности и напряжения на конденсаторе. Результаты измерений внести в таблицу 2.

7 Рассчитать значения полной мощности S и коэффициента мощности cosφ.

8 Рассчитать значения напряжений на резисторе и индуктивности.

9 Построить графики зависимости силы тока и коэффициента мощности от ёмкости конденсатора.

Таблица 2 – Исследование режима резонанса напряжений

| C, мкФ | И з м е р е н о |  |  |  | Р а с с ч и т а н о |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, А | P, Вт | UС, В | S, ВА | cosφ | Ur , В | UL, В |

10 Построить векторную диаграмму токов и напряжений для первой, средней и последней строчек таблицы 2.

Содержание отчета

Наименование и цель работы; схема исследования; таблицы результатов измерений и расчётов; расчет значений полной мощности S и коэффициента мощности cosφ, а также напряжений на резисторе и индуктивности; графики; векторные диаграммы; заключение.

Контрольные вопросы

1 Как связаны между собой амплитудные и действующие значения переменных токов и напряжений?

2 Чему равны индуктивное и емкостное сопротивления?

3 Чему равны индуктивная мощность катушки и емкостная мощность конденсатора?

4 Если вектор тока отложен горизонтально, как следует откладывать вектора:

– напряжения на резисторе;

– напряжения на идеальной катушке индуктивности;

– напряжения на конденсаторе?

5 Охарактеризуйте треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей.

6 Как определить параметры последовательной схемы замещения электромагнитного устройства?

7 Как построить векторную диаграмму токов и напряжений при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора?

8 Сформулируйте условие резонанса. Как рассчитать резонансную ёмкость?

9 Почему в электроснабжении резонанс напряжений считается неприемлемым фактором?

10 Охарактеризуйте построенные графики.

11 Опишите устройство и принцип действия приборов электромагнитной системы.