Лабораторная  работа  № 1

Исследование источника постоянного тока

Цель работы: исследование внешней характеристики источника энергии постоянного тока; определение параметров эквивалентной схемы замещения источника, определение условий передачи максимальной мощности от источника потребителю и коэффициента полезного действия.

Краткие сведения из теории

Источниками электрической энергии (источниками питания) называются устройства, в которых химическая, механическая, тепловая и энергия других видов преобразуется в электрическую. В приемниках электрической энергии (нагрузке) происходит превращение электрической энергии в другие виды энергии (тепловую, световую, механическую и т.п.).

У большинства источников (генераторов) электродвижущая сила Е холостого хода больше, чем напряжение U под нагрузкой, а допустимое значение силы тока I ограничено. Пример нагрузочной вольтамперной характеристики (ВАХ) реального источника электрической энергии приведен на рисунке 1, а.

Рисунок 1 – Замена реального источника питания идеализированным

Здесь сплошной линией выделен рабочий участок, а штриховой – участок отключения или ограничения. На рабочем участке, в расчётных целях, реальный источник можно заменить последовательно соединёнными идеальным источником с электродвижущей силой (ЭДС) E и внутренним сопротивлением r, как показано на рисунке 1, б. Вольтамперная характеристика идеализированного источника энергии показана на рисунке 1, в. Уменьшение напряжения источника под нагрузкой ΔU при протекании тока I представлено, как потеря его на внутреннем сопротивлении r:

ΔU = rI.

Уравнение идеализированной нагрузочной характеристики

U = E – rI.

Она представляет собой отрезок прямой наклонной линии, пересекающей вертикальную ось ординат в точке Е, а горизонтальную ось абсцисс в точке Iкз, соответствующей короткому замыканию. Условное значение тока короткого замыкания Iкз идеализированного источника можно определить по формуле

Iкз= E / r.

Чем больше внутреннее сопротивление источника, тем больше просадка напряжения под нагрузкой и тем круче наклон ВАХ.

Подключим к идеализированному источнику питания E, r потребитель переменной мощности и соответственно переменного сопротивления R, как показано на рисунке 2, а. Ток и напряжение потребителя соответствуют точке пересечения нагрузочной ВАХ источника и ВАХ потребителя (рисунок 2, б). Мощность Pп потребителя равна произведению напряжения на силу тока:

Pп = U∙I

и соответствует площади заштрихованной части прямоугольника. Из геометрических соображений очевидно, что при сопротивлении потребителя, равном R3 = r, она имеет максимальное значение (при R1 прямоугольник шире, но ниже; при R5 он выше, но уже). При изменении сопротивления R, а следовательно и тока I потребителя, его мощность Pп изменяется по параболе, изображённой в нижней части рисунка 2, в. Мощность Pи, вырабатываемая источником, равна произведению его ЭДС E на силу тока I:

Pи = E∙I

и соответствует на рисунке 2, б площади всего прямоугольника, а на рисунке 2, в – наклонной линии.

Потери мощности ΔP внутри источника равны произведению его внутреннего сопротивления r на квадрат силы тока I:

ΔP = r∙I2.

На рисунке 2, б эти потери соответствуют площади незаштрихованной части прямоугольника, а на рисунке 2, в – расстоянию между наклонной линией и параболой

ΔP = Pи – Pп .

Коэффициент полезного действия (КПД) источника η

η = R / (r + R).

При коротком замыкании (R = 0) вся мощность теряется внутри источника и КПД η = 0.

Режим максимальной мощности, передаваемой от источника потребителю, называется режимом согласования и для идеализированного источника соответствует равенству сопротивления потребителя и внутреннего сопротивления источника (R = r). Коэффициент полезного действия источника при этом η = 0,5. Для производства и передачи электроэнергии такой низкий КПД неприемлем, здесь заботятся о том, чтобы значение внутреннего сопротивления источника было гораздо меньше, чем потребителя (r << R).

Режим согласования используется для передачи электрических сигналов в технике связи и в некоторых других случаях (например, в стартерах, в аппаратах электродуговой сварки, при индукционном нагреве и т. п.).

Для реального источника при определении условий передачи максимальной мощности потребителю следует на его характеристике построить прямоугольник максимальной площади. Диагональ этого прямоугольника и будет вольтамперной характеристикой искомого сопротивления нагрузки R = U / I, а отношение напряжения к ЭДС будет коэффициентом полезного действия η = U / E.

Порядок выполнения работы

1 Открыть программу Multisim. Из группы элементов [Источники] (в левом верхнем углу, щёлкнуть два раза левой клавишей мыши, откроется окно [Выбор компонента]) из базы данных [POWER_SOURCES] в рабочую зону перенести источник постоянного тока [DC_POWER] ОК, (если открывается окно Параметры элемента – закрыть) и элемент заземления [GROUND]. Из группы [Пассивные компоненты] выбрать и занести в рабочую зону резистор [RESISTOR], переменный резистор [VARIABLE_RESISTOR] и ключ [SWITCH] типа DIPSW1. Из группы [Диоды] выбрать один элемент [ZENER] по варианту – стабилитрон. Из группы [Индикаторы] выбрать [VOLTMETER_V] и [AMMETER_H].

2 Расположить элементы в соответствии с рисунком 3. Нажать правой клавишей резистор R2 и повернуть его вертикально. Собрать схему электрической цепи, соединяя выводы элементов курсором, щёлкнув левой клавишей мыши на одном выводе, довести до второго или до линии и щёлкнуть (если после соединения выводов линия продолжает тянуться за курсором, отсечь её нажатием правой клавиши мыши).

Рисунок 3 – Схема исследуемого источника постоянного тока

3 Двойным щелчком левой клавиши мыши открыть окно источника V1 и установить напряжение по варианту; открыть окно резистора R1 и установить сопротивление по варианту. Открыть окно переменного резистора R2, установить сопротивление по варианту и Key = R. Открыть амперметр и переименовать в I. (смотри лейбл в левом верхнем углу окошка).

4 Нажать на запуск моделирования [►], на вольтметре установится напряжение холостого хода. Занести его в первый столбец таблицы 1.

Таблица 1. Зависимость напряжения источника от потребляемого тока

| R2,% | ∞ | 100 | 60 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

5 Клавишей R (язык EN) установить сопротивление R2 100 %. Клавишей пробел замкнуть ключ. Появится ток амперметра. Уменьшая сопротивление R2 клавишами Shift + R заполнить таблицу значениями тока и напряжения.

6 Построить график нагрузочной характеристики источника питания. Аппроксимировать рабочий участок нагрузочной характеристики отрезком прямой линии. За электродвижущую силу идеализированного источника питания Е принимается напряжение холостого хода, его занести в таблицу 2.

Таблица 2. Рассчитанные параметры источника питания

| Е, В | r, Ом | I КЗ У, мА | I КЗ Р, мА | PМ, Вт | R, Ом | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7 Определить внутреннее сопротивление идеализированного источника r как отношение изменения напряжения к изменению тока по формуле

r=ΔU−ΔI.

8 Определить условное значение тока короткого замыкания  идеализированного источника IКЗ У = E / r. Сравнить с током короткого замыкания реального источника IКЗ Р  (при R2 0 %).

9 Построить на графике нагрузочной характеристики прямоугольник максимальной площади (максимальной мощности, передаваемой от источника к потребителю) и определить эту мощность  РМ = U ∙ I. Определить сопротивление нагрузки реального источника при передаче максимальной мощности R = U / I, и коэффициент полезного действия при этом η = U / E.

Содержание отчета

Наименование и цель работы; схема исследования; таблица результатов измерений; график нагрузочной характеристики; расчёт параметров идеализированного источника; расчёт мощности, сопротивления нагрузки и коэффициента полезного действия в режиме передачи максимальной мощности; таблица рассчитанных параметров источника; заключение.

Контрольные вопросы

1 Как выглядит нагрузочная характеристика источника питания?

2 Как определить параметры идеализированного источника питания Е и r?

3 Как зависят потери на внутреннем сопротивлении источника от силы тока?

4 Как зависит мощность, вырабатываемая источником, от силы тока?

5 Как зависит мощность, передаваемая в потребитель от силы тока?

6 Как определить коэффициент полезного действия идеализированного источника?

7 Как называется режим передачи максимальной мощности?

8 Как определить сопротивление нагрузки в режиме согласования с идеализированным источником?

9 Как определить мощность, сопротивление нагрузки и КПД в режиме передачи максимальной мощности от реального источника потребителю?

Варианты заданий к лабораторной работе № 1

| Вариант | Диод ZENER | Источник V1 | Резистор R1 | Резистор R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1N4461 | 12 B | 100 Ом | 500 Ом |
| 2 | 1N4462 | 12 B | 100 Ом | 500 Ом |
| 3 | 1N4463 | 15 B | 100 Ом | 500 Ом |
| 4 | 1N4464 | 15 B | 100 Ом | 500 Ом |
| 5 | 1N4465 | 20 B | 150 Ом | 500 Ом |
| 6 | 1N4466 | 20 B | 150 Ом | 500 Ом |
| 7 | 1N4467 | 25 B | 150 Ом | 500 Ом |
| 8 | 1N4468 | 25 B | 150 Ом | 500 Ом |
| 9 | 1N4469 | 30 B | 150 Ом | 1 кОм |
| 10 | 1N4470 | 30 B | 150 Ом | 1 кОм |
| 11 | 1N4471 | 35 B | 200 Ом | 1 кОм |
| 12 | 1N4472 | 35 B | 200 Ом | 1 кОм |