Лабораторная  работа  № 2

Исследование источника сварочного тока

Цель работы: исследование нагрузочных характеристик источника сварочного тока в режиме малых и больших токов, определение внутреннего сопротивления и диапазона изменения сварочного тока.

Краткие сведения из теории

Электросварка широко применяется в строительстве. В качестве источников сварочного тока применяются генераторы, трансформаторы, выпрямители и инверторные источники, содержащие высокочастотный преобразователь, регулятор и управляемые микропроцессором.

Рисунок 1 – Источники сварочного тока

Напряжение источника U под нагрузкой меньше чем напряжение UXX холостого хода; допускаются кратковременные короткие замыкания при зажигании сварочной дуги. Пример нагрузочной вольтамперной характеристики (ВАХ) источника сварочного тока приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Вольт-амперные характеристики источника и сварочной дуги

Здесь линия 1 – нагрузочная характеристика источника при малых токах, линия 2 – при больших токах, линия 3 – отрезок вольт-амперной характеристики сварочной дуги, она описывается уравнением U = 20 + 0,05∙I.

Уменьшение напряжения под нагрузкой вызвано наличием у источника внутреннего сопротивления. Это сопротивление носит активно-индуктивный характер и изменяется при регулировании сварочного тока. Чем больше внутреннее сопротивление источника, тем больше просадка напряжения под нагрузкой и тем круче наклон нагрузочной характеристики.

Точка пересечения характеристики источника с горизонтальной осью соответствует короткому замыканию электрода и свариваемого изделия в момент зажигания дуги; точка пересечения с ВАХ дуги – рабочему режиму.

Для того чтобы определить внутреннее сопротивление источника z нужно измерить напряжение холостого хода UXX и ток короткого замыкания IКЗ а затем разделить напряжение на ток, z = UXX / IКЗ. Сварочный ток регулируется за счёт изменения внутреннего сопротивления источника.

Порядок выполнения работы

1 Открыть программу Multisim. Из группы элементов [Источники] (в левом верхнем углу, щёлкнуть два раза левой клавишей мыши, откроется окно [Выбор компонента]) из базы данных [POWER_SOURCES] в рабочую зону перенести два источника переменного тока [АC_POWER], ОК, (если открывается окно Параметры элемента – закрыть) и элемент заземления [GROUND]. Из группы [Пассивные компоненты] выбрать резистор [RESISTOR], переменное сопротивление [VARIABLE_RESISTOR] и ещё [RESISTOR]; переменную индуктивность [VARIABLE_ INDUCTOR]; из базы [SWITCH] выбрать переключатель SPDT и ключ DIPSW1. Из группы [Индикаторы] выбрать [VOLTMETER_V] и [AMMETER_H].

2 Расположить элементы в соответствии с рисунком 3. Нажать правой клавишей переменный резистор R2 и резистор R3 и повернуть их вертикально. Собрать схему электрической цепи, соединяя выводы элементов курсором, щёлкнув левой клавишей мыши на одном выводе, довести до второго или до линии и щёлкнуть (если после соединения выводов линия продолжает тянуться за курсором, отсечь её нажатием правой клавиши мыши).

Рисунок 3 – Схема исследуемого источника сварочного тока

3 Двойным щелчком левой клавиши мыши открыть окно источника энергии V1 и установить напряжение источника V1 по варианту, частоту 50 Гц, ОК. Открыть окно резистора R1 и установить сопротивление по варианту. Открыть окно регулятора тока – индуктора L1 и установить индуктивность по варианту, управляющую клавишу Key=L. R1 и L1 моделируют внутреннее сопротивление источника сварочного тока. Открыть переменный резистор R2 и установить сопротивление 500mΩ, Key=R. Открыть источник V2 и сделать его 20 В, 50 Гц. Открыть R3, сделать 50 mΩ. V2 и R3 моделируют сварочную дугу. Открыть вольтметр и сделать его переменного тока АС. Открыть амперметр, сделать его АС и назвать I (смотри лейбл в левом вернем углу окошка).

4 Снять нагрузочную характеристику источника при малых токах. Клавишей L (язык EN) установить индуктивность регулятора тока L1 100 %. При переключателе S1 в верхнем положении и разомкнутом ключе нажать на зелёный треугольник запуска [►]; на вольтметре установится напряжение холостого хода. Занести его в таблицу 1 в столбец ∞ и в таблицу 3 как UXX.

Таблица 1 – Нагрузочная характеристика источника в режиме малых токов

| R, % | ∞ | 100 | 50 | 30 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0 |  |  |  |  |  |
| U, B |  |  |  |  |  |  |

Установить клавишей R переменное сопротивление нагрузки R2 100 %. Клавишей пробел перевести переключатель S1 в нижнее положение. Результаты измерения занести в таблицу 1. Уменьшая сопротивление нагрузки клавишами Shift+R заполнить таблицу. Максимальное значение тока занести также в таблицу 3 как IКЗ.

5 Снять нагрузочную характеристику источника при больших токах. Клавишами Shift+L установить индуктивность регулятора L2 30 %. При сопротивлении нагрузки R1 0 % установится максимальный ток. Занести его в таблицу 2 и в таблицу 3 как IКЗ. Увеличивая сопротивление нагрузки клавишей R, заполнять таблицу справа налево до UXX, для получения которого перевести переключатель в верхнее положение.

Таблица 2 – Нагрузочная характеристика источника в режиме больших токов

| R, % | ∞ | 100 | 50 | 30 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0 |  |  |  |  |  |
| U, B |  |  |  |  |  |  |

6 Рассчитать внутреннее сопротивление источника z = UXX / IКЗ в режиме малых и больших токов, занести в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты измерений и вычислений параметров источника

| Режим сварки | UXX, В | IКЗ, А | z, Ом | I, A | U, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим малых токов |  |  |  |  |  |
| Режим больших токов |  |  |  |  |  |

7 Клавишей R установить сопротивление нагрузки R 40 %. Клавишей А замкнуть ключ S2. Измерить сварочный ток I и напряжение на сварочной дуге U в режиме малых токов при индуктивности регулятора L1 100 %. Занести в таблицу 3. Уменьшая индуктивность регулятора L1 клавишами Shift+L до L1 30 % наблюдать, как по мере увеличения сварочного тока увеличивается напряжение на сварочной дуге. Конечные значения тока и напряжения занести в таблицу 3.

8 Построить в одной системе координат графики нагрузочных характеристик источника в режимах малых и больших токов вместе с вольт-амперной характеристикой сварочной дуги (её построить по двум точкам по уравнению U = 20 + 0,05∙I, задаваясь значениями тока 100 и 200 А). Точки пересечения нагрузочных характеристик  с ВАХ дуги это ток и напряжение в режиме сварки малыми и большими токами. Сравнить результаты графического расчёта I и U c данными таблицы 3. Несовпадение объясняется несовершенством компьютерных моделей.

Содержание отчета

Наименование и цель работы; схема исследования; таблицы результатов измерений и вычислений; графики вольт-амперных характеристик; выводы.

Контрольные вопросы

1 Как выглядит нагрузочная характеристика источника сварочного тока?

2 Как определить напряжение холостого хода UXX, ток короткого замыкания IКЗ и внутреннее сопротивление z источника сварочного тока?

3 За счёт чего регулируется ток сварочной дуги?

4 Чем объясняется несовпадение результатов графического расчёта токов и напряжений в рабочем режиме сварки с результатами исследования на модели?

Варианты заданий к лабораторной работе № 2 (знак десятичной дроби – точка)

| Вариант | Источник V1 | Резистор R1 | Индуктивность L1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 В | 80 мОм (mΩ) | 1 мГ (mH) |
| 2 | 60 В | 80 мОм (mΩ) | 1.2 мГ (mH) |
| 3 | 60 В | 80 мОм (mΩ) | 1.5 мГ (mH) |
| 4 | 60 В | 100 мОм (mΩ) | 1 мГ (mH) |
| 5 | 60 В | 100 мОм (mΩ) | 1.2 мГ (mH) |
| 6 | 60 В | 100 мОм (mΩ) | 1.5 мГ (mH) |
| 7 | 70 В | 100 мОм (mΩ) | 1 мГ (mH) |
| 8 | 70 В | 120 мОм (mΩ) | 1.2 мГ (mH) |
| 9 | 70 В | 120 мОм (mΩ) | 1.5 мГ (mH) |
| 10 | 80 В | 120 мОм (mΩ) | 1 мГ (mH) |
| 11 | 80 В | 150 мОм (mΩ) | 1.2 мГ (mH) |
| 12 | 80 В | 150 мОм (mΩ) | 1.5 мГ (mH) |