Лабораторная  работа  № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА

Цель работы: определение параметров схемы замещения катушки индуктивности; изучение резонанса напряжений при последовательном соединении rL и C; изучение методов построения векторных диаграмм напряжений и токов.

Краткие сведения из теории

Переменные токи и напряжения изменяются по синусоидальному закону

i = Imsin(ωt + ψi);      u = Umsin(ωt + ψu),

где   Im ,Um – амплитудные значения;

ω – угловая частота, ω = 2π f; f – частота;

ψi, ψu – значения начальной фазы.

Синусоидальные функции удобно представлять как проекции вращающегося вектора на вертикальную ось (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изображение переменных токов и напряжений

проекциями вращающихся векторов

Здесь φ – угол сдвига фаз между током и напряжением.

В расчётах и на векторных диаграммах используют действующие значения переменного тока и напряжения, которые меньше амплитудных в 2раз

I=Im/2;    U=Um/2.

На векторной диаграмме токи и напряжения показывают в виде векторов, длина которых, в соответствующем масштабе, равна действующему значению, а направление соответствует начальной фазе.

В резисторе ток и напряжение совпадают по фазе. Их значения связаны законом Ома:

Ur = r∙I.

Мощность, потребляемая резистором,

P = r∙I2.

Напряжение на идеальной катушке индуктивности пропорционально

производной от тока

uL=Ldidt=Ld(Imsinωt)dt=ωLImsin(ωt+90∘),

где L – индуктивность.

Напряжение на идеальной катушке индуктивности опережает ток по фазе на 90º (электрических), т. е. на четверть периода. Соответственно ток через катушку отстаёт от напряжения. Значения напряжения и силы тока в катушке связаны через индуктивное сопротивление: xL:

UL = xLI,  где xL = ωL = 2π f L.

Индуктивное сопротивление является реактивным, т. к. характеризует не потребление, а обмен энергией. Реактивная мощность QL обмена энергией между катушкой индуктивности и питающей цепью:

QL = xL I 2= ω L I 2 = 2 π f L I 2.

Напряжение на конденсаторе пропорционально интегралу от протекающего через него тока

uC=1Cidt=1CImsinωt=ImωCsin(ωt−90∘),

где С – ёмкость.

Напряжение на идеальном конденсаторе отстаёт от тока по фазе на 90º (электрических). Соответственно ток через конденсатор опережает приложенное напряжение. Значения напряжения и силы тока в конденсаторе связаны через емкостное сопротивление

UC=xCI,  где xС=1ωC=12πfC.

Емкостное сопротивление также является реактивным. Реактивная мощность обмена энергией между конденсатором и питающей цепь

QC=xCI2=U2xC=ωCU2=2πfCU2.

При последовательном соединении элементов электрической цепи (рисунок 2) вектора напряжений отдельных элементов складываются. Так, при последовательном соединении резистора и идеальной катушки индуктивности получим прямоугольный треугольник напряжений.

Рисунок 2 – Треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей

Треугольнику напряжений соответствует подобный треугольник сопротивлений, катетами которого являются активное и индуктивное сопротивления, а гипотенузой – полное сопротивление

z=r2+xL2; ϕϕ=arccos=rz.

Подобным является также треугольник мощностей, состоящий из активной P, индуктивной Q и полной S мощностей:

S=P2+Q2; ϕ=arccos=PS.

Реальная катушка индуктивности характеризуется мощностью активной P или полной S, а также коэффициентом мощности cosφ:

S=UI;cosϕ=PS.

Она может быть представлена схемой замещения, содержащей последовательно соединённые идеальную катушку индуктивности L и резистор r. Для определения параметров схемы замещения реальной катушки индуктивности достаточно измерить напряжение U, силу тока I и активную мощность P:

z=UI; r=PI2; xL=z2−r2; L=xLω=xL2πf.

Включим последовательно идеальную катушку индуктивности, резистор и конденсатор (рисунок 3). Напряжение U равно сумме напряжений UС, Ur и UL, каждое из которых равно произведению силы тока на соответствующее сопротивление и направлено соответствующим образом, а именно: напряжение на конденсаторе отстаёт по фазе от тока на 90º, напряжение на резисторе совпадает по фазе с током, а напряжение на индуктивности опережает по фазе ток на 90º.

Рисунок 3 – Последовательное соединение L, r и C

Полное сопротивление цепи, содержащей последовательно соединённые катушку индуктивности, резистор и конденсатор,

z=r2+(xL−xC)2.

Индуктивное сопротивление катушки и емкостное сопротивление конденсатора взаимно компенсируют друг друга. Если xC = xL, то полное сопротивление минимально и равно активному r, а сила тока I максимальна. Обмен энергией между катушкой индуктивности и конденсатором также достигает максимума, на этих элементах наблюдаются перенапряжения. Такой режим называют резонансом напряжений. При резонансе напряжений сверхтоки могут вызвать перегорание проводов или контактов, а перенапряжения – пробой изоляции, поэтому в электроснабжении резонанс напряжений считается вредным. Однако он широко применяется в технике связи. В общем случае резонанс напряжений можно получить, изменяя значения индуктивности катушки, ёмкости конденсатора или частоты. В данной лабораторной работе резонанс получают путём подбора ёмкости конденсатора из условия равенства его емкостного сопротивления индуктивному сопротивлению катушки

xC = xL;  C=1ωxC=12πfxC.

Порядок выполнения работы

1 Открыть программу Multisim. Из группы элементов [Источники] (в левом верхнем углу, щёлкнуть два раза левой клавишей мыши, откроется окно [Выбор компонента]) из базы данных [POWER_SOURCES] в рабочую зону перенести источник переменного тока [АC_POWER], ОК, и элемент заземления GROUND. Из группы [Пассивные компоненты] выбрать элементы: из [NON_IDEAL_RLC], выбрать [NON_IDEAL_INDUCTOR], конденсатор переменной ёмкости [VARIABLE_CAPASITOR], и переключатель [SWITCH], выбрать SPDT. Из группы [Индикаторы] выбрать амперметр [AMPERMETER_H], вольтметры [VOLTMETER_Н] и [VOLTMETER_V].

С панели [Измерительные приборы] в рабочую зону перенести ваттметр, осциллограф и датчик тока (внизу панели).

2 Расположить элементы в соответствии с рисунком 4. Нажать правой клавишей переменный конденсатор С1 и повернуть его вертикально. Собрать схему электрической цепи, соединяя выводы элементов курсором, щёлкнув левой клавишей мыши на одном выводе, довести до второго или до линии и щёлкнуть (если после соединения выводов линия продолжает тянуться за курсором, отсечь её нажатием правой клавиши мыши).

Рисунок 4 – Схема исследования

3 Двойным щелчком левой клавиши мыши открыть окно источника V1 и установить напряжение по варианту, частоту 50 Гц, ОК. Открыть индуктор и установить постоянную индуктивность 1 Гн (Н), последовательное сопротивление (нажать квадратик) 10 Ом, параллельное сопротивление 1000 Ом. Конденсатор установить 20 мкФ (набрать 20u, английская буква u вместо греческой μ), переименовать в Key=С. Амперметр сделать переменного тока АС, назвать I (смотри лейбл в левом верхнем углу окошка). Горизонтальный вольтметр сделать АС, назвать UK, вертикальный вольтметр – АС, назвать UC.

4 Открыть лицевую панель осциллографа XSC1 двойным нажатием левой кнопки мыши по его рисунку. Расположить её в удобном месте экрана. В окне [Развёртка] установить длительность развёртки 5ms/Div . В окне [Синхронизация] нажать кнопку [Норм]. Проверить состояние кнопок [Y/T] и [DC], находящихся в нижней части панели осциллографа. Они должны быть активированы. Установить чувствительность канала А 50 V/div, канала В – 500 V/div. Нажать правой клавишей мыши на провод к каналу А выбрать Цвет и сделать его синим – осциллограмма напряжения будет синего цвета. Открыть панель ваттметра, расположить в удобном месте.

5 Определить параметры схемы замещения катушки индуктивности. Установить переключатель в нижнее положение и нажать [►]. На амперметре и вольтметре и ваттметре появятся показания. На экране осциллографа появятся синусоиды напряжения и тока, при желании, нажатием на кнопку [Экран] можно сделать окно графического дисплея осциллографа белым, видно, что ток отстаёт по фазе от напряжения. Результаты измерений внести в таблицу 1, результаты расчётов туда же.

Таблица 1 – Определение параметров схемы замещения катушки индуктивности

| И з м е р е н о |  |  | Р а с с ч и т а н о |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А | U, В | P, Вт | z, Ом | r, Ом | xL, Ом | L, Гн | CРЕЗ, мкФ |

z=UI; r=PI2; xL=z2−r2; L=xLω=xL2πf; xC = xL; .

6 Исследовать резонанс напряжений. Перевести переключатель в верхнее положение. Установить ёмкость конденсатора примерно равной половине резонансной (нажатие клавиши С, язык EN увеличивает ёмкость, Shift + C – уменьшает). Устанавливая ёмкость конденсатора примерно равной 0,5 CРЕЗ; 0,75 CРЕЗ; CРЕЗ; 1,5 CРЕЗ; 2 CРЕЗ снять показания измерительных приборов: силы тока, мощности, коэффициента мощности, напряжения на катушке и конденсаторе. По осциллограммам наблюдать, как по мере увеличения ёмкости конденсатора ток вначале опережает по фазе напряжение, затем увеличиваясь по амплитуде, при резонансе совпадает, затем отстаёт. Результаты измерений внести в таблицу 2.

Таблица 2 – Исследование режима резонанса напряжений

| C, мкФ | И з м е р е н о |  |  |  |  | Р а с с ч и т а н о |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, А | P, Вт | cosφ | UК, В | UС, В | φ, гр. | Ur , В | UL, В |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 Рассчитать значения угла сдвига фаз через арккосинус, напряжений на резисторе Ur = r∙I и индуктивности UL = xL∙I, занести в таблицу 2.

8 Построить графики зависимости силы тока, напряжения на катушке индуктивности и напряжения на конденсаторе от ёмкости конденсатора.

9 Построить векторные диаграммы токов и напряжений для первой, средней и последней строчек таблицы 2.

Содержание отчета

Наименование и цель работы; схема исследования; таблицы результатов измерений и расчётов; расчёт параметров схемы замещения катушки индуктивности, резонансной ёмкости, а также напряжений на резисторе и индуктивности; графики; векторные диаграммы; заключение.

Контрольные вопросы

1 Как связаны между собой амплитудные и действующие значения переменных токов и напряжений?

2 Чему равны индуктивное и емкостное сопротивления?

3 Чему равны индуктивная мощность катушки и емкостная мощность конденсатора?

4 Если вектор тока отложен горизонтально, как следует откладывать вектора:

– напряжения на резисторе?

– напряжения на идеальной катушке индуктивности?

– напряжения на конденсаторе?

5 Как определить параметры последовательной схемы замещения катушки индуктивности?

7 Как построить векторную диаграмму токов и напряжений при последовательном соединении катушки индуктивности и конденсатора?

8 Сформулируйте условие резонанса. Как рассчитать резонансную ёмкость?

9 Почему в электроснабжении резонанс напряжений считается неприемлемым фактором?

10 Охарактеризуйте построенные графики и векторные диаграммы.

Варианты напряжения источника V1 к лабораторной работе № 3

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |