ОД-210046

МИНИСТЕРСТВО транспорта и коммуникаций РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра «Локомотивы»

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

«Разработка осветительной установки  железнодорожной  станции»

по дисциплине «Электрическое освещение»

Студенту_________________________________________ группы  М46 (МЭС-41)

Исходные данные:

Объект освещения: пути __приемо-отправочного___ парка __грузовой___ станции.

Шифр задания  ____-____-____-____-____.

Напряжение питания осветительных приборов_230_ В.

Источник питания _трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, трансформатор ТМГ-33Х2К2 250кВА, У/Zн-11

Содержание работы:

1) сделать анализ требований к осветительной установке для наружной территории железнодорожной станции;

2) выбрать схемы расположения осветительных приборов;

3) сформировать требования к осветительным приборам и провести оценку необходимых кривых сил света;

4) выбрать источники света;

5) сделать предварительный выбор осветительных приборов по кривой сил света;

6) определить количество и места установки осветительных приборов по результатам светотехнического расчета;

7) проверить показатель ослепленности разработанной осветительной установки;

8) разработать схему электроснабжения осветительных приборов;

9) определить установленную и расчетную мощности осветительной установки;

10) предварительно выбрать тип, места расположения групповых щитков и способов прокладки электрической проводки;

11) определить сечение жил и выбрать кабели и/или провода;

12) рассчитать токи однофазного короткого замыкания;

13) рассчитать пусковые токи осветительных приборов;

14) выбрать аппараты защиты и коммутации электрической сети;

15) разработать структурную схему системы управления освещением.

Рекомендуемая литература:

- Козловская, В. Б. Электрическое освещение: учебник / В.Б. Козловская, В.Н. Радкевич, В.Н. Сацукевич  Минск: Техноперспектива, 2011.  543 с.

- Евдасев, И. С. Эффективное использование электроэнергии в осветительных установках предприятий железнодорожного транспорта: Пособие для студентов механических, электромеханических специальностей и слушателей Института повышения квалификации / Евдасев И.С., Могила В.С., Павлов М.А. и др.; Под ред. И.С. Евдасева. – Гомель: УО «БелГУТ», 2005 . – 142 с.

- Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. 2-е изд., перераб и доп. М. : Энергоатомиздат, 1995. – 528 с.

- ГОСТ 34935-2023 Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля: введ. в действ. пост. Гос. комитета по станд. Респ. Беларусь от 12 мая 2023 г., № 35. – Минск: БелГИСС, 2023. – 31 с.

- СТП БЧ 55.127-2019 Искусственное освещение наружных территорий и объектов железнодорожного транспорта: утв. приказом главного инженера Бел. ж. д. от 7 октяб. 2019 г., № 921НЗ. – Минск, 2019. – 39 с.

Задание выдал: _______________ И. С. Евдасёв

Дата выдачи задания 04.02.2025                                 Дата сдачи на проверку 31.03.2025

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 3 от 16.01.2024