122 А Контрольная работа по несимметр. треугольнику в трёхфазной цепи с решением.    N = 0 – номер по списку

К трёхфазной системе 230/400 В подключена несимметричная нагрузка. Схема соединения – треугольник.

В фазу АВ включен включён конденсатор ёмкостью

С = 3000 / (10 + N) мкФ. С = 300 мкФ.

В фазу ВС включен дроссель с индуктивностью L = 3·(10 + N) мГн. L = 30 мГн.

В фазу СА включено активное сопротивление R = 10 + N Ом. R = 10 Ом.

Частота  f = 50 Гц. Угловая частота ω = 2π f = 314 с-1.

UAB = 400 e j30⁰ = 346 + j 200 B.

UBC = 400 e—j90⁰ =  – j 400 B.

UCA = 400 e j150⁰ = – 346 + j 200 B.

1 Определить сопротивление конденсатора  XС = 1 / ωС =  10,6 Ом.

и сопротивление дросселя  XL = ωL =  9,42 Ом.

2 Определить ток фазы АВ   Iab = Uab / – jXC  = (346 + j 200) / – j 10,6 =

= – 18,87 + j 32,68 => 37,7 e j120⁰, А.

3 Определить ток фазы ВС   Ibc = Ubc / jXL    = – j 400 / j 9,42 = – 42,5 =>

=> 42,5 e j180⁰, А.

4 Определить ток фазы СА   Ica = Uca / R  = – 346 + j 200  / 10 =

= – 34,6 + j 20 => 40 e j150⁰, А.

5 Определить ток линии А   Iа = Iаb – Iса = – 18,87 + j 32,68 – (– 34,6 + j 20 )=    = 15,7  + j 12,7 => 20,2 e j39 ⁰   показ форма, А.

6 Определить ток линии В   Ib = Ibc – Iаb = – 42,5 – (– 18,87 + j 32,68) =

= – 23,9 – j  32,7 => 40,5 e – j 126⁰, А.

7 Определить ток линии С   Ic = Icа – Ibс = – 34,6+ j20 – (– 42,5)  = 7,9 + j20=> => 21,5 e j 68,5⁰, А.

8 Построить топографическую диаграмму напряжений в масштабе mU = = 50 В/см и векторную диаграмму токов в масштабе mI = 5, 10 или 20 A/см. Построение начать с равностороннего треугольника линейных напряжений a-b-c. Затем из центра треугольника (начала координат) отложить фазные токи Iаb, Ibс и Iса. Концы фазных токов соединить между собой, получив линейные токи Iа = Iаb – Iса; Ib = Ibc – Iаb и  Ic = Icа – Ibс 9 Рассчитать активную мощность резистора РR = Iса2R= 16000, Вт.

Рассчитать индуктивную мощность дросселя  QL = Ibc2XL  = 17015 , вар.

Рассчитать емкостную мощность конденсатора QC = Iab2XC  = 15066, вар.

10 Рассчитать полную мощность каждой фазы источника (S = U·I*= P ± jQ, BA)

SА = UA·IA*  = 230·20,2 e– j39 ⁰ = 4646 e –j39⁰ => 3611 – j 2924 BA;

SВ = UB·IB* = 230 e – j 120⁰ ·40,5 e j 126⁰  = 9315 e j6⁰=> 9264 + j974 ВА;

SС = UC·IC* = 230 e j 120⁰ · 21,5 e –j 68,5⁰  =  4945 e j51,5⁰  => 3078 + j 3870, ВА.

и полную мощность всей цепи S = SА + SВ  + SC =  3611 – j 2924 + 9264 + +j974+ 3078 + j 3870  =  15953 + j1920, ВА.

Расхождение активных мощностей 0,03 %.

Расхождение реактивных мощностей 1 %.