Задача 4 КП в 1. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 10 Ом;  XLВ = 5 Ом;  RВ= 8 Ом; XCС = 6 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 2. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 6 Ом;  XLА = 5 Ом;  RВ= 8 Ом; XCС = 6 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 3. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 6 Ом;  XLА = 5 Ом;  RС= 8 Ом; XCВ= 7 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 4. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 7 Ом; RС= 8 Ом; XLВ = 5 Ом;  XCА= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 5. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 7 Ом; RС= 8 Ом; XLС = 5 Ом;  XCА= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 6. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 10 Ом; RС= 8 Ом; XLС = 5 Ом;  XCВ= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 7. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 9 Ом;  XLВ = 8 Ом;  RВ= 5 Ом; XCС = 7 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 8 Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 7 Ом;  XLА = 5 Ом;  RВ= 8 Ом; XCС = 7 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 9. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 7 Ом;  XLА = 5 Ом;  RС= 8 Ом; XCВ= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 10. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 6 Ом; RС= 9 Ом; XLВ = 5 Ом;  XCА= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 11. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 8 Ом; RС= 7 Ом; XLС = 5 Ом;  XCА= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 12. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 9 Ом; RС= 8 Ом; XLС = 6 Ом;  XCВ= 9 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 13. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 8 Ом;  XLВ = 5 Ом;  RВ= 8 Ом; XCС = 7 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 14. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом подключён несимметричный потребитель.

RА = 5 Ом;  XLА = 5 Ом;  RВ= 8 Ом; XCС = 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 15. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 6 Ом;  XLА = 6 Ом;  XCВ= 9 Ом; RС = 7 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 16. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 5 Ом; RС= 8 Ом; XLВ = 6 Ом;  XCА= 7 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 17. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 9 Ом; RС= 6 Ом; XLС = 7 Ом;  XCА= 9 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 18. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 8 Ом; RС= 6 Ом; XLС = 5 Ом;  XCВ= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 19. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 7 Ом;  XLВ = 6 Ом;  RВ= 5 Ом; XCС = 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 20. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 6 Ом;  XLА = 6 Ом;  RВ= 9 Ом; XCС = 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 21. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 7 Ом;  XLА = 5 Ом;  RС= 8 Ом; XCВ= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 22. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 6 Ом; RС= 9 Ом; XLВ = 8 Ом;  XCА= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 23. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 10 Ом; RС= 8 Ом; XLС = 6 Ом;  XCА= 10 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 24. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 8 Ом; RС= 7 Ом; XLС = 7 Ом;  XCВ= 9 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 25. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 8 Ом;   XLВ = 5 Ом;  RВ= 6 Ом; XCС = 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 26. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 7 Ом;   XLА = 5 Ом;  RВ= 8 Ом; XCС = 6 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 27. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 6 Ом;   XLА = 5 Ом;  RС= 7 Ом; XCВ= 7 Ом.

1 Определить сопротивление фазы А.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 28. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 7 Ом; RС= 9 Ом; XLВ = 5 Ом;  XCА= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы В.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 29. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RВ = 10 Ом; RС= 6 Ом; XLС = 8 Ом;  XCА= 8 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Задача 4 КП в 30. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 9 Ом; RС= 6 Ом; XLС = 8 Ом;  XCВ= 7 Ом.

1 Определить сопротивление фазы С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

Пример задачи 4 КП. Расчёт трёхфазной цепи переменного тока

К трёхфазной сети 230/400 В по схеме звезда с нулевым проводом  подключён несимметричный потребитель.

RА = 10 Ом;  XLВ = 5 Ом;  RВ= 8 Ом;  RС = 9 Ом;

XCС = 6 Ом.

1 Определить сопротивления фаз В и С.

2 Рассчитать фазные токи.

3 Рассчитать ток нулевого провода.

4 Проверить баланс мощностей.

5 Построить векторную диаграмму токов и совмещённую с ней топографическую векторную диаграмму напряжений.

6* Пересоединить фазы потребителя треугольником.

7* Рассчитать фазные токи.

8* Рассчитать линейные токи.

9* Построить векторную диаграмму токов и совмещённую с ней топографическую векторную диаграмму напряжений.

10* Определить полную мощность.

РЕШЕНИЕ

1 Определим сопротивление фазы В

ZB = RB + jXLB = 8 + j5 = 9,43 ej32⁰ Ом.

Определим сопротивление фазы C

ZC = RC – jXCC = 9 – j6 = 10,82 e—j33,7⁰ Ом.

2 Изобразим на комплексной плоскости звезду фазных напряжений

UA = 230 B, UB = 230 e—j 120⁰ = – 115 – j200 B, UC = 230 ej 120⁰ = – 115 + j200 B.

Рассчитаем фазные токи. IA = UA/RA = 230/10 =23  A.

IB = UB/ZB = (– 115 – j200) /(8 + j5) = – 21,6 – j11,52 => 24,5 e—j152⁰A.

IC = UC/ZC = (– 115 + j200) /(9 – j6) = – 19,1 + j9,49 => 21,3 ej153⁰A.

3 Рассчитаем ток нулевого провода.

IN = IA + IB + IC = 23 + (– 21,6 – j11,52) + (– 19,1 + j9,49)= – 17,7 – j2,03 => 17,7 e–173⁰A.

4 Проверим баланс мощностей; полная мощность источника должна равняться сумме полных мощностей потребителей.

Полная мощность источника равна сумме полных мощностей отдельных фаз, каждая из которых рассчитывается как произведение фазного напряжения на комплексно-сопряжённый вектор тока  (в комплексно-сопряжённом векторе знак при j меняется на противоположный).

S = UA ·IA* + UB · IB* + UC ·IC* = 230 · 23 + (– 115 – j200)· (– 21,6 + j11,52) +

+  (– 115 + j200)· (– 19,1 –  j9,49) = 5290 + 4788 +j2995 + 4094 – j2729 =

= 14172 + j266 = P + jQ.

Сумма активных мощностей потребителей

RAIA2 + RBIB2 + RCIC2 = 10·232 + 8 · 24,52 + 9 · 21,32 = 5290 + 4802 + 4083 =

= 14175 Вт. Разница 0,02 %

Сумма реактивных мощностей потребителей

XLBIB2 – XСCIC2 = 5 · 24,52 – 6 · 21,32 = 3001 – 2722 = 279 вар. Разница 4,8 %.

5 Построим векторную диаграмму токов и совмещённую с ней топографическую векторную диаграмму напряжений. Из точки 0 отложим векторы фазных токов. Ток нулевого провода находим как сумму фазных токов IN = IA + IB + IC. Из конца вектора  IA отложим вектор IB , из полученной точки отложим вектор IC и соединим его конец с точкой 0  начала координат, это и будет ток нулевого провода IN .

6* Пересоединим фазы потребителя треугольником.

RАВ = 10 Ом; ZBС =  8 + j5 = 9,43 ej32⁰ Ом; ZCА = 9 – j6 = 10,82 e—j33,7⁰ Ом.

7* Изобразим на комплексной плоскости треугольник линейных напряжений:

UАB = 400 ej 30⁰ = 346 + j200 B;

UBC = 400 e—j 90⁰ = – j400 B;

UCA = 400 ej 150⁰ = – 346 + j200 B.

Рассчитаем фазные токи.  IAB = UAB/RAB = (346 + j200) /10 = 34,6 + j20 A.

IBC = UBC/ZBC = (– j400) /(8 + j5) = – 22,5 – j36 A.

ICA = UCA/ZCA = (– 346 + j200) /(9 – j6) = – 36,9 – j2,4 A.

8* Рассчитаем линейные токи как разности фазных.

IA = IAB – ICA = 34,6 + j20 – (– 36,9 – j2,4) = 71,5 +j 17,6 A.

IB = IBC – IAB = (– 22,5 – j36) – (34,6 + j20) =  – 57,1 – j56 A.

IC = ICA – IBC = – 36,9 – j2,4 – (– 22,5 – j36) = – 14,1 + j33,6 A.

9* Построим векторную диаграмму токов и совмещённую с ней топографическую векторную диаграмму напряжений. Из точки 0 (центра треугольника линейных напряжений) отложим фазные токи. Линейные токи получим как разности фазных, соединяя их концы.

10* Определим полную мощность при соединении фаз потребителя треугольником как сумму произведений напряжений фаз  на комплексно-сопряженные вектора соответствующих фазных токов  (в комплексно-сопряжённом векторе знак при j меняется на противоположный).

SΔ = UAB ·IAB*+ UBC ·IBC*+ UCA ·ICА* = (346 + j200) · (34,6 – j20) + (– j400)·

· (– 22,5 + j36) + (– 346 + j200)· (– 36,9 + j2,4) = = 15971 + 14400 +j9000 + +12287 – j8210 = 42658 + j790 = PΔ + jQΔ.

Вывод: при пересоединении фаз потребителя со звезды на треугольник мощность возросла в 3 раза.