4. Выбор сечения жил кабелей по допустимым токовым нагрузкам

Сечение кабелей, питающих потребителей стройплощадки, выбираем на основании выражения (4) стр. 4., используя данные определения расчётных токов потребителей.

При этом:

  - Для питания потребителей находящихся в здании или потребителей трасса кабелей, к которым пролегает через здания, выбираются кабели медные гибкие в резиновой оболочке, т.е. табл. прилож. стр. 11.

  - Для питания потребителей расположенных на открытом воздухе, трасса питающего кабеля к которым не пересекает зданий и сооружений, выбираются кабели алюминиевые, прокладываемые в воздухе, т.е. из табл. прилож. стр.11.

  - В РГР отметить, какой кабель выбран для каждого из потребителей.

  - При выборе кабелей, учесть, что для питания трёхфазных потребителей применяются 3х-жильные кабели, для питания однофазных потребителей – 2х-жильные кабели.

  - При выборе кабелей, прокладываемых в воздухе, учесть механическую прочность, т.е. сечение таких кабелей должно быть не менее 16 мм2.